Sommario

1	VITA NOMINALE, CLASSE D’USO, PERIODO DI RIFERIMENTO	1

1.1	Vita nominale	1

1.1	Classe d’uso	1

1.2	Periodo di riferimento per l’azione sismica	1

2	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E CLASSIFICAZIONE SISMICA	1

3	PERICOLOSITA’SISMICA DI BASE	3

3.1	AMPLIFICAZIONE LOCALE (STRATIGRAFICA E TOPOGRAFICA)	3

4	VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA	4

4.1	SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI IN ACCELERAZIONE	4

4.1.1	Intervento	4

4.2	SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICO PER GLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO	5

4.2.1	Intervento	5

4.3	SPETTRI DI PROGETTO PER LO STATO LIMITE SALVAGUARDIA SLV E SLD	6

5	COMBINAZIONE DELL’AZIONE SISMICA CON LE ALTRE AZIONI	6

6	EFFETTI DELLA VARIABILITA’ SPAZIALE DEL MOTO	6

# VITA NOMINALE, CLASSE D’USO, PERIODO DI RIFERIMENTO

## Vita nominale

Il progetto riguarda la riqualificazione e riorganizzazione degli impianti sportivi del Comune di Lucca, che con riferimento alla Tab. 2.4.I – Valori minimi della Vita nominale VN di progetto per i diversi tipi di costruzioni del DM. 17 gennaio 2018 rientrano nella tipologia di costruzioni con livelli di prestazioni ordinari per le quali è prevista una vita nominale (VN) di 50 anni.

## Classe d’uso

Con riferimento all’allegato A del Regolamento 1/R/2022 della Regione Toscana gli edifici oggetto di intervento non rientrano nella fattispecie di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

La classe d’uso è quindi la II ovvero quella relativa a costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali con conseguente coefficiente d’uso Cu =1,00.

## Periodo di riferimento per l’azione sismica

Il periodo di riferimento Vr = VN Cu = 50 anni

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E CLASSIFICAZIONE SISMICA

L’intervento in oggetto è sito nella vasta area sportiva denominata “Impianti dell’Acquedotto”, ubicata in Via della Macchia, in località San Marco, lungo la riva sinistra del fiume Serchio, in area golenale, nel Comune di Lucca.

Le coordinate geografiche sono:  43°51'34.00"N (latitudine)  10°30'41.00"E (longitudine)

La classificazione sismica attuale è stata approvata dalla Regione Toscana con Del. G.R.T del 08/10/2012, n° 878 ed entrata in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione quindi il 08/12/2012, aggiornata con delibera GRT n.421 del 26/05/2014. Tale delibera recepisce l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3.519 del 28/04/2006.

A seguito dell’emanazione del “Regolamento di attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.” decreto del presidente della giunta regionale 22/10/2012, n.58 R, all’articolo 2, comma 3 si sono individuate tre fasce di pericolosità della zona 3:

Art.3 comma 2

“La zona 3 è suddivisa in fasce di pericolosità che tengono conto del valore dell’accelerazione sismica su suolo rigido e pianeggiante, allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), riferito al periodo di ritorno (TR) di 475 anni, corrispondente in termini progettuali ad una vita nominale di 50 anni e categoria d’uso (Cu) pari a 1 (classe d’uso II) di seguito indicato ag come segue:

Fascia A, contraddistinta da valori di 		ag > 0,15 g

Fascia B, contraddistinta da valori di 		0,125 g < ag ≤ 0,15g

Fascia C, contraddistinta da valori di 		ag  ≤ 0,125g

Si riporta un’immagine della classificazione

Lucca

Con l’entrata in vigore delle NTC 2018 è stata abolita la classificazione per zone sismiche come sopra riportata ma si fa riferimento all’accelerazione sismica ag riferita allo SLV.

# PERICOLOSITA’SISMICA DI BASE

Si ricavano i seguenti valori per la pericolosità sismica di base, stato limite di salvaguardia e stato limite di danno, ricavati in funzione delle coordinate geografiche dal programma spettri NTC ver.1.0.3 del ministero dei lavori pubblici:

Stato limite di danno SLD 	 	tempo di ritorno (Tr )   50 anni

ag  = 0,054 g 			Fo = 2,549			Tc* = 0,253

Stato limite di salvaguardia SLV 		tempo di ritorno  (Tr ) 475 anni

ag  = 0,131 g 			Fo = 2,391 			Tc* = 0,291

## AMPLIFICAZIONE LOCALE (STRATIGRAFICA E TOPOGRAFICA)

La categoria di sottosuolo, come si ricava dalla relazione geologica allegata; è la B, mentre la condizione topografica è la T1 superficie pianeggiante, coefficiente amplificazione topografica ST = 1,00

# VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA

Descrizione del moto sismico in superficie e sul piano di fondazione

L’azione sismica è caratterizzata da 3 componenti traslazionali, due orizzontali secondo X e Y e una verticale secondo Z, quest’ultima essendo le opere in una zona con ag ≤ 0,150 g non risulta essere significativa. Si riportano di seguito gli spettri di risposta elastici allo SLV e allo SLD.

## SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI IN ACCELERAZIONE

### Intervento

Figura 1 	Diagramma spettro di risposta elastico orizzontale SLV

Parametri caratteristici del diagramma

|  | Suolo A | Suolo B |  | Suolo C |  | Suolo D |  | Suolo E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,49 | 1,49 | 1,80 | 1,80 | 1,60 | 1,60 |
| S | 1,00 |  | 1,20 |  | 1,49 |  | 1,80 |  | 1,60 |
| Cc | 1,00 |  | 1,41 |  | 1,58 |  | 2,32 |  | 1,88 |
| Tc (s) | 0,291 |  | 0,410 |  | 0,459 |  | 0,674 |  | 0,548 |
| Tb (s) | 0,097 |  | 0,137 |  | 0,153 |  | 0,225 |  | 0,183 |
| Td (s) | 2,124 |  | 2,124 |  | 2,124 |  | 2,124 |  | 2,124 |

Coordinate del diagramma

|  | Suolo A |  | Suolo B |  | Suolo C |  | Suolo D |  | Suolo E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T (s) | Se(g) | T (s) | Se(g) | T (s) | Se(g) | T (s) | Se(g) | T (s) | Se(g) |
| 0-tb | 0,00 | 0,131 | 0,00 | 0,157 | 0,00 | 0,197 | 0,00 | 0,236 | 0,00 | 0,210 |
| 0-tb | 0,02 | 0,177 | 0,03 | 0,212 | 0,04 | 0,265 | 0,06 | 0,318 | 0,05 | 0,282 |
| 0-tb | 0,05 | 0,222 | 0,07 | 0,267 | 0,08 | 0,333 | 0,11 | 0,400 | 0,09 | 0,355 |
| 0-tb | 0,07 | 0,268 | 0,10 | 0,321 | 0,11 | 0,401 | 0,17 | 0,482 | 0,14 | 0,428 |
| 0-tb | 0,10 | 0,313 | 0,14 | 0,376 | 0,15 | 0,470 | 0,22 | 0,564 | 0,18 | 0,501 |
| tb-tc | 0,15 | 0,313 | 0,20 | 0,376 | 0,23 | 0,470 | 0,34 | 0,564 | 0,27 | 0,501 |
| tb-tc | 0,19 | 0,313 | 0,27 | 0,376 | 0,31 | 0,470 | 0,45 | 0,564 | 0,37 | 0,501 |
| tb-tc | 0,24 | 0,313 | 0,34 | 0,376 | 0,38 | 0,470 | 0,56 | 0,564 | 0,46 | 0,501 |
| tb-tc | 0,29 | 0,313 | 0,41 | 0,376 | 0,46 | 0,470 | 0,67 | 0,564 | 0,55 | 0,501 |
| tc-td | 0,60 | 0,153 | 0,70 | 0,221 | 0,74 | 0,293 | 0,92 | 0,415 | 0,81 | 0,339 |
| tc-td | 0,90 | 0,101 | 0,98 | 0,157 | 1,01 | 0,213 | 1,16 | 0,328 | 1,07 | 0,256 |
| tc-td | 1,21 | 0,075 | 1,27 | 0,122 | 1,29 | 0,167 | 1,40 | 0,272 | 1,34 | 0,206 |
| tc-td | 1,51 | 0,060 | 1,55 | 0,099 | 1,57 | 0,137 | 1,64 | 0,232 | 1,60 | 0,172 |
| tc-td | 1,82 | 0,050 | 1,84 | 0,084 | 1,85 | 0,117 | 1,88 | 0,202 | 1,86 | 0,148 |
| tc-td | 2,12 | 0,043 | 2,12 | 0,073 | 2,12 | 0,102 | 2,12 | 0,179 | 2,12 | 0,129 |
| td-inf | 2,27 | 0,038 | 2,27 | 0,063 | 2,27 | 0,089 | 2,27 | 0,157 | 2,27 | 0,113 |
| td-inf | 2,42 | 0,033 | 2,42 | 0,056 | 2,42 | 0,079 | 2,42 | 0,138 | 2,42 | 0,100 |
| td-inf | 2,56 | 0,029 | 2,56 | 0,050 | 2,56 | 0,070 | 2,56 | 0,123 | 2,56 | 0,089 |
| td-inf | 2,71 | 0,026 | 2,71 | 0,045 | 2,71 | 0,062 | 2,71 | 0,110 | 2,71 | 0,080 |
| td-inf | 2,85 | 0,024 | 2,85 | 0,040 | 2,85 | 0,056 | 2,85 | 0,099 | 2,85 | 0,072 |
| td-inf | 3,00 | 0,022 | 3,00 | 0,036 | 3,00 | 0,051 | 3,00 | 0,090 | 3,00 | 0,065 |

## SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICO PER GLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO

### Intervento

Figura 2 	Diagramma spettro di risposta elastico orizzontale SLD

Parametri caratteristici del diagramma

|  | Suolo A | Suolo B |  | Suolo C |  | Suolo D |  | Suolo E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 1,60 | 1,60 |
| S | 1,00 |  | 1,20 |  | 1,50 |  | 1,80 |  | 1,60 |
| Cc | 1,00 |  | 1,45 |  | 1,65 |  | 2,49 |  | 1,99 |
| Tc (s) | 0,253 |  | 0,366 |  | 0,418 |  | 0,629 |  | 0,504 |
| Tb (s) | 0,084 |  | 0,122 |  | 0,139 |  | 0,210 |  | 0,168 |
| Td (s) | 1,816 |  | 1,816 |  | 1,816 |  | 1,816 |  | 1,816 |

Coordinate del diagramma

|  | Suolo A |  | Suolo B |  | Suolo C |  | Suolo D |  | Suolo E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T (s) | Se(g) | T (s) | Se(g) | T (s) | Se(g) | T (s) | Se(g) | T (s) | Se(g) |
| 0-tb | 0,00 | 0,054 | 0,00 | 0,065 | 0,00 | 0,081 | 0,00 | 0,097 | 0,00 | 0,086 |
| 0-tb | 0,02 | 0,075 | 0,03 | 0,090 | 0,03 | 0,112 | 0,05 | 0,135 | 0,04 | 0,120 |
| 0-tb | 0,04 | 0,096 | 0,06 | 0,115 | 0,07 | 0,144 | 0,10 | 0,172 | 0,08 | 0,153 |
| 0-tb | 0,06 | 0,117 | 0,09 | 0,140 | 0,10 | 0,175 | 0,16 | 0,210 | 0,13 | 0,187 |
| 0-tb | 0,08 | 0,138 | 0,12 | 0,165 | 0,14 | 0,206 | 0,21 | 0,248 | 0,17 | 0,220 |
| tb-tc | 0,13 | 0,138 | 0,18 | 0,165 | 0,21 | 0,206 | 0,31 | 0,248 | 0,25 | 0,220 |
| tb-tc | 0,17 | 0,138 | 0,24 | 0,165 | 0,28 | 0,206 | 0,42 | 0,248 | 0,34 | 0,220 |
| tb-tc | 0,21 | 0,138 | 0,31 | 0,165 | 0,35 | 0,206 | 0,52 | 0,248 | 0,42 | 0,220 |
| tb-tc | 0,25 | 0,138 | 0,37 | 0,165 | 0,42 | 0,206 | 0,63 | 0,248 | 0,50 | 0,220 |
| tc-td | 0,51 | 0,068 | 0,61 | 0,100 | 0,65 | 0,133 | 0,83 | 0,188 | 0,72 | 0,154 |
| tc-td | 0,77 | 0,045 | 0,85 | 0,071 | 0,88 | 0,098 | 1,02 | 0,152 | 0,94 | 0,118 |
| tc-td | 1,03 | 0,034 | 1,09 | 0,055 | 1,12 | 0,077 | 1,22 | 0,127 | 1,16 | 0,096 |
| tc-td | 1,30 | 0,027 | 1,33 | 0,045 | 1,35 | 0,064 | 1,42 | 0,110 | 1,38 | 0,081 |
| tc-td | 1,56 | 0,022 | 1,57 | 0,038 | 1,58 | 0,055 | 1,62 | 0,096 | 1,60 | 0,070 |
| tc-td | 1,82 | 0,019 | 1,82 | 0,033 | 1,82 | 0,048 | 1,82 | 0,086 | 1,82 | 0,061 |
| td-inf | 2,01 | 0,016 | 2,01 | 0,027 | 2,01 | 0,039 | 2,01 | 0,070 | 2,01 | 0,050 |
| td-inf | 2,21 | 0,013 | 2,21 | 0,022 | 2,21 | 0,032 | 2,21 | 0,058 | 2,21 | 0,041 |
| td-inf | 2,41 | 0,011 | 2,41 | 0,019 | 2,41 | 0,027 | 2,41 | 0,049 | 2,41 | 0,035 |
| td-inf | 2,61 | 0,009 | 2,61 | 0,016 | 2,61 | 0,023 | 2,61 | 0,042 | 2,61 | 0,030 |
| td-inf | 2,80 | 0,008 | 2,80 | 0,014 | 2,80 | 0,020 | 2,80 | 0,036 | 2,80 | 0,026 |
| td-inf | 3,00 | 0,007 | 3,00 | 0,012 | 3,00 | 0,017 | 3,00 | 0,031 | 3,00 | 0,022 |

## SPETTRI DI PROGETTO PER LO STATO LIMITE SALVAGUARDIA SLV E SLD

Per il dimensionamento delle strutture nuove in acciaio del blocco A (campo bocce) e del blocco F (Automodellismo -Minicar) si può considerare un comportamento strutturale non dissipativo con fattore di comportamento q=1,00.

Per quanto riguarda le strtture esistenti in muratura, che sono soggette ad interventi locali, si ritiene non significativa la determinazione del fattore di comportamento q. Si rimanda comunque ai paragrafi 7.3.1 e 7.8.1.3 delle NTC 2018 per eventauli valutazioni del fattore q.

# COMBINAZIONE DELL’AZIONE SISMICA CON LE ALTRE AZIONI

Le NTC 2018 dicono di considerare con il sisma, il valore quasi permanente del sovraccarico variabile.

Per i fabbricati in oggetto essendo fabbricati ad uso sportivo e quindi aperrti al pubblico viene considerato un sovraccarico sui solai di calpestio relativo alla Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento il cui coefficiente di combinazione è  Ψ2j = 0,60, mentre per la copertura è Ψ2j  = 0,00

G1 + G2 + E + Ψ2j Qkj

G1 	carichi permanenti portanti 		G2 	carichi permanenti portati

E 	azione sismica 				Qkj 	carichi variabili da traffico

# EFFETTI DELLA VARIABILITA’ SPAZIALE DEL MOTO

Con le geometrie delle opere non si riscontano effetti significativi dovuti alla variabilità del moto